# RC5/RC6 display

# Listing van Kieftenbelt met aantal controles

De volgende controles toegevoegd:

- Symbol Off en On uitgeschakeld (;), compiler geeft waarschuwing

- Na LED_Groen = 1 “PRINT AT 2, 1, "BD1:", DEC BD1” toegevoegd

- Na “WHILE BD1 < 255 AND IR_Ontvanger = AAN “ “PRINT AT 2, 8,  DEC BD1” toegevoegd

- Na “IF CodeRC6 = TRUE THEN” “LED_Rood  = 1” toegevoegd

- Na “WHILE IR_Ontvanger = AAN” “LED_Toggle = LED_Toggle ^ 1 DELAYMS 500” toegevoegd

'****************************************************************

'*  Name    : RC5_RC6Weergave.BAS                                      *

'*  Author  : Henk Timmerman                                    *

'*  Notice  : Copyright (c) 2026 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *

'*          : All Rights Reserved                               *

'*  Date    : 13-3-2026                                         *

'*  Version : 1.0                                               *

'*  Notes   :                                                   *

'*          :                                                   *

'****************************************************************

;V-1

;Compileren met Crownhill Proton+ PIC Basic compiler.

;Dit programma geeft op een (2*16) LC-Display (HD44780 4-line mode) de RC5, RC5X en RC6.

;Sys: de decimale- en de binaire- systeem waarde

;Com: de decimale- en de binaire- commando waarde

;Groene LED: Infrarood ontvangst.

;Gele LED:   Geen RC5/RC6 of glitch.

;Rode LED:   Geen RC5/RC6 code of slechte ontvangst.

;Toggle LED: RC5/RC6 toggle waarde (0 of 1).

;Let op: De TSOP1736 (= 36kHz ontvanger) moet via een weerstand van 470 Ohm aan

;        +5V aangesloten worden en over de + en - pin een tantaal van minimaal 0,1uF !

;        Aansluiting TSOP1736: || |

;                              -+ s

;           PIC16F628A:                 +--v--+

;                            LED Groen <[     ]> LED Rood

;                           LED Toggle <[     ]> LED Geel

;              Signaal van de TSOP1736 >[     ]

;    Via weerstand aan +5V ---[33k]--- >[     ]

;                                  GND  [     ]  +5V

;                                       [     ]> DB7 LCD

;                                       [     ]> DB6 LCD

;                               LCD EN <[     ]> DB5 LCD

;                               LCD RS <[     ]> DB4 LCD

;                                       +-----+

;There is an English version too / Er is ook een Engelse versie

;www.picbasic.nl / Frits Kieftenbelt, Raalte, Netherlands (Frizie)

DEVICE 16F628A

CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_OFF, LVP_OFF ;Geen kristal

XTAL 4                      ;Bij gebruik van een kristal een 4MHz type gebuiken (zijn tijden op gebaseerd)

ALL_DIGITAL TRUE

;Normale aliases (constanten)

SYMBOL Glitch      = 52      ;Max 255: Onderdrukken storingstijd (glitches)

SYMBOL LED_Tijd    = 500     ;mSec: Error LED's brand tijd

SYMBOL Ok          = 50      ;Max 255: Controletijd of code goed wordt ontvangen

;Logische aliases (constanten)

SYMBOL AAN         = 0       ;Omgekeerd ON

SYMBOL FALSE       = 0

;SYMBOL OFF         = 0

;SYMBOL ON          = 1

SYMBOL TRUE        = 1

SYMBOL UIT         = 1       ;Omgekeerd OFF

;Poort aliases, bij wijziging ook TRIS controleren

SYMBOL LED_Geel    = PORTA.0 ;LED's via 1k weerstand aansluiten tussen PORT en GND

SYMBOL LED_Rood    = PORTA.1

SYMBOL LED_Groen   = PORTA.2

SYMBOL LED_Toggle  = PORTA.3

SYMBOL IR_Ontvanger= PORTA.4 ;TSOP1736

;        76543210

TRISA = %11110000

TRISB = %11111111

;PORTB_PULLUPS ON

;BYTE

DIM Command        AS BYTE   ;RC5/RC6 command byte

DIM CommandOud     AS BYTE

DIM Systeem        AS BYTE   ;RC5/RC6 systeem byte

DIM SysteemOud     AS BYTE

DIM BD1            AS BYTE   ;Byte Dummy

;BIT

DIM CodeRC5X       AS BIT    ;TRUE als het een RC5X code betreft anders...

DIM CodeRC6        AS BIT    ;...TRUE als het een RC6 code betreft (anders RC5)

DIM CodeRC6Oud     AS BIT    ;Als er gewisseld wordt tussen RC6 en RC5/RC5X moet LCD ook ge-updated worden

DIM ToggBit        AS BIT    ;RC5/RC6 toggle bit

DIM Waarde         AS BIT    ;Argument voor subroutine "BitOphalen"

DIM ID1            AS BIT    ;bIt Dummy

CLEAR

DELAYMS 500                  ;LC-Display stabilisering

CLS: PRINT   "Decoder  NL V-1" ;Programma naam en versie

PRINT AT 2,1,"www.picbasic.nl"

GOTO Start                   ;Spring over de subroutines

;SUBROUTINES

BitOphalen:

BD1 = 0

Waarde = IR_Ontvanger       ;Maak Waarde 0 of 1 afhankelijk van ontvangen IR code

WHILE IR_Ontvanger = Waarde AND BD1 < Ok;Niveau moet binnen een bepaalde tijd veranderen

INC BD1

WEND

IF Ok = BD1 THEN ErrorOntvangst ;Niet binnen de tijd een niveau-verandering

IF CodeRC6 = TRUE THEN

Waarde = 1 - Waarde       ;RC6 is geinverteerd t.o.v. RC5/RC5X

DELAYUS 625               ;525 -  725 ;(889us / 2 = 444) + de helft hiervan om middenin een volgende bit terecht te komen; 444+222 = 666, - een paar usec's verlies door het programma = plm. 625

ELSE

DELAYUS 1100              ;950 - 1600

ENDIF

RETURN

;HOOFDPROGRAMMA

Start:

LED_Groen = 0

LED_Geel  = 0

LED_Rood  = 0

BD1 = 0

WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;Wacht op ontvangst

WHILE IR_Ontvanger = AAN AND BD1 < Glitch

INC BD1

WEND

IF BD1 < Glitch THEN ErrorGlitch

CommandOud = Command        ;Bewaar oude waarden voor herstel in geval van een error

SysteemOud = Systeem

LED_Groen  = 1              ;Een IR signaal ontvangen

PRINT AT 2, 1, "BD1:", DEC BD1; BD1 = 52 (Glitch)

;Zoek uit welk protocol-----------------

BD1 = 0

Command = 0                 ;Eerst 0 maken omdat RC5/RC5X bits 6 & 7 niet overschrijft, als RC6 deze eerder hoog heeft gemaakt, blijven deze hoog (=fout)

Systeem = 0                 ;Eerst 0 maken omdat RC5/RC5X bits 5,6,7 niet overschrijft, als RC6 deze eerder hoog heeft gemaakt, blijven deze hoog (=fout)

WHILE BD1 < 255 AND IR_Ontvanger = AAN

INC BD1

WEND

PRINT AT 2, 8,  DEC BD1; BD1=255 (IR_Ontvanger = 0 and BD1 = 255)

CodeRC5X = FALSE

CodeRC6  = FALSE

SELECT CASE BD1

CASE 25 TO 90             ;RC5X

CodeRC5X  = TRUE

Command.6 = 1

'DELAYUS 1280            ; 900 - 1700 (RC5X)

CASE > 90                 ;RC6

CodeRC6   = TRUE

CASE ELSE                 ;RC5

'DELAYUS 2180            ;1800 - 2600 (RC5)

END SELECT

; --------------------------------------

IF CodeRC6 = TRUE THEN

LED_Rood  = 1; LED_Rood brandt, dus CodeRC6 = True

'  WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;00  Vervalt hier door protocol onderzoek

'  WHILE IR_Ontvanger = AAN :WEND ;1   Vervalt hier door protocol onderzoek

WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;00

WHILE IR_Ontvanger = AAN; LED_Toggle  knippert o,5 sec, programma blijft in deze lus hangen

LED_Toggle = LED_Toggle ^ 1

DELAYMS 500

WEND                      ;1

WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;0

WHILE IR_Ontvanger = AAN :WEND ;1

WHILE IR_Ontvanger = UIT :WEND ;0

DELAYUS 2000              ;Wacht tot de laatste '1' van de header voorbijkomt (1778us), hierdoor val je middenin de eerste togglebit

LED_Groen = 0

LED_Toggle    = IR_Ontvanger

ToggBit       = IR_Ontvanger

WHILE ToggBit = IR_Ontvanger :WEND ;Wacht tot geinverteerde deel van togglebit komt

DELAYUS 1100              ;1000 - 1200; Zodoende val je in het eerste systeem bit

GOSUB BitOphalen

Systeem.7 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Systeem.6 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Systeem.5 = Waarde

ELSE

GOSUB BitOphalen

LED_Toggle = Waarde

ENDIF

GOSUB BitOphalen

Systeem.4 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Systeem.3 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Systeem.2 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Systeem.1 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Systeem.0 = Waarde

IF CodeRC6 = TRUE THEN      ;RC5/RC5X hebben geen 6e en 7e bits

GOSUB BitOphalen

Command.7 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Command.6 = Waarde

ENDIF

GOSUB BitOphalen

Command.5 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Command.4 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Command.3 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Command.2 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Command.1 = Waarde

GOSUB BitOphalen

Command.0 = Waarde

IF Systeem <> SysteemOud OR Command <> CommandOud OR CodeRC6 <> CodeRC6Oud THEN ;Zonder deze regel knippert het LCD tijdens ontvangst (door CLS)

CLS

IF CodeRC5X = TRUE THEN

PRINT "RC5X"

ELSEIF CodeRC6 = TRUE THEN

PRINT "RC6"

ELSE

PRINT "RC5"

ENDIF

PRINT   " Protocol"

DELAYMS 1000              ;Tijd voor aanduiding RC5, RC5X of RC6 protocol

CLS

PRINT "Sys:",  DEC Systeem

PRINT AT 1, 9, BIN Systeem

PRINT AT 2, 1, "Com:", DEC Command

PRINT AT 2, 9, BIN Command

ENDIF

;Deze regel NIET bovenaan Start zetten, anders wordt hij ook gereset als er een Glitch komt

CodeRC6Oud= CodeRC6         ;Als er gewisseld wordt tussen RC6 en RC5/RC5X moet LCD ook ge-updated worden

GOTO Start

ErrorGlitch:

LED_Geel  = 1               ;Error in ontvangst (Geen RC5/RC6 code of glitch)

DELAYMS LED_Tijd

GOTO Start

ErrorOntvangst:

LED_Groen = 0

LED_Rood  = 1              ;Geen RC5/RC6 code of ontvangst niet optimaal

DELAYMS LED_Tijd

Command = CommandOud        ;Geef Command en Systeem oude waarde terug

Systeem = SysteemOud

GOTO Start

# Analyse

Na inschakelen brandt de rode en groene led en knippert de toggle led.

Led_Groen = 1 betekent niet dat er een IR signaal is ontvangen volgens mij. BD1=52 en later BD1=255 dan is IR_Ontvanger = aan (=0) en wordt CodeRC6 = TRUE, waarna Led_toggle blijft knipperen. Programma blijft hangen in betreffende lus.

Ik heb met de volgende afstandsbedieningen gepoogd om veranderingen aan te brengen (LG, Yamaha,, Louwe JVC en Ziggo). Ik zag geen enkele reactie in het programma.

Konklusie:

- De afstandsbedieningen werken niet correct en/of geen RC5/ RC6 protocol. In elk geval blijft IR_Ontvanger (poort A.4) = 0 (=aan in programma)

- Output van de TSOP1736 wordt niet correct verwerkt door PIC