Test Silent Hektik  Rectifier Regulator

23-01-2017 (serie 1)

(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd 2011)

http://www.silent-hektik.de/MG_R_Duc.htm    http://www.silent-hektik.de/Duc_R_Duc.htm

Opstelling:

Philips Variac  ->  Lamp (12V 55W H7) serie (optioneel),  Voltmeter ( V in ~ )  (parallel)   SH  Regelaar in (gele draden)

(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V

Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10 A) serie,   Akku (gel 12V, 4 AH) ,

optioneel Lamp 12V 55W H7

Blauw (-) UIT;   Huis ook aarden

Status: Akku geladen:  12.80 V

V in (~)		V out (=)    	 “Sense”  (zwarte draad) aan  + akku,  Serielamp aan Variac,  geen extra belasting

11.13		12.97

13.47		12.97

13.48		13.13

14.30		13.17

15.3		13.18

15.8		13.32			Begint te laden

16.3		13.92

18.7		13.96

20.69		14.01

25.8		14.01			Serie Lamp  (12V 55W H7) begint alternerend te gloeien (Beveiliging?)

29.2		14.01			Lamp brandt steeds feller

35.3		14.01			Serie lamp (12V 55W H7) brandt nu continu (fel) (beveiliging?)

Duurt een tijd (ca. 1 min) voordat “kortsluiting“ weer opgeheven is

V in (~)		V out (V =)     	I out (A =)		“Sense”  (zwarte draad) aan  + akku,    geen serielamp,

A-meter aangesloten,   geen extra belasting

3.1		13.41		- 0.020		=  Verbruik regelaar 		    Laadt niet

6.3		13.21		- 0.020			“				“

8.7		13.18		- 0.020			“				“

11.8		13.15		- 0.020			“				“

13.44		13.12		- 0.010			“				“

15.2		13.47		+ 0.30  		Begint te laden

16.48		13.97		+ 0.65”		NB  Akku spanning al omhoog door bijladen

> 21 		14.01 		eerst  +   maar -> 0      als akku “vol “  (= 14V) ???   Helaas niet gemeten

____________________________________________________________________________________

3)	Testen met Variabele Vsense  en vaste V~ (15.9 V) en serielamp tussen Variac, geen belasting op uitgang (enkel akku 12V  4AH)

Conclusie:

Regelaar levert alleen uitgangsspanning voor     11.4 < Vsense < 13.9 V  <-Scherp niveau

4) 	Testen met Variable Vsense , vaste V~ (16.3 V) , geen serielamp,  +  Belasting 12V 55W op uitgang

Regelaar laadt akku vanaf 11.4V  tot 13.9 V (lamp begint iets feller te branden bij terugregelen van

14.1V -> 13.9V)

OK, zoals het hoort!

Ampere meter gaat van ontladen naar laden

5)	Testen met Vaste Vsense (11.4 V < Vsense< 13.9 V) en variabele V~ geen serielamp,

Belasting 12V  55W H7 op uitgang

Shunting v/a 25V~  op de ingang      -> Zelfde als 1)

- Nog meten bij welke V~  hij de lamp + akku laadt (positieve I out)

Metingen 30-1-2017 (serie 2)

Opstelling:

Variac,  Voltmeter ( V in ~ ),  parallel,    A-meter (A in ~)  serie

SH  Regelaar in (gele draden)

(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd 2011)

Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10A) serie,   Akku (gel 12V, 4AH)

optioneel Lamp 12V 55W:  Aan + kant SH (rode draad)

Blauwe draad (-) UIT;  Huis ook aarden!

Metingen met variabele Vsense

V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	“VSense”  (zwarte draad) aan  + Variable Voeding

Lamp (12V 55W H7)

A-meter aangesloten,  akku

20.41		0.01		12.33		-3.32		Vs > 13.9 V  Regelaar Uitgeschakeld

18.47		3.41		12.51				Vs  < 13.9V  Regelaar Ingeschakeld

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=) variabel, Lamp (12V 55W, H7)

24.09		0.01		12.21		-3.30		14.1 V	(Vs > 13.9): Regelaar laadt niet!

20.88		6.37				+0.38		13.9  	(regelaar laadt!)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vsense aan Rood (B+), Lamp (12V 55W, H7)

7.47		0.01		12.04		-3.29		12.04

9.78		0.01		12.02		-3.29		12.02

12.77		0.03		12.01		-3.27		12.01

13.53		1.71		12.11		-1.91		12.11		Begint te “laden” (nog steeds  -  !)

15.17		2.86		12.20		-0.98		12.20

17.71		4.41		12.47		+0.22		12.47  		AKKU wordt nu echt bijgeladen

Metingen versus tijd

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)

17:17		17.74		4.29		12.56		+0.17		12.56

17:20		17.59		4.18		12.58		+0.09		12.58

17:24		17:55		4.14		12.59		+0.04		12.59

17:26		17:50		4.12		12.60		+0.05		12.60

17:30		17.46		4.10		12.60		+0.02		12.60

17.35		17.41		4.06		12.59		-0.01		12.59

17:40		17.54		4.13		12.60		+0.05		12.60	Stabiliseert op 12.6 V Akku

17:45		17.41		4.06		12.59		+0.02		12.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:45		19.41		5.03		12.99		+0.72		12.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:48		22.54		6.35		13.36		+1.80		13.36

17:50                    Gestopt vanwege rokende/smeltende  draden (lamp en uitgang regelaar)  en limiet belasting variac

Check		bij welke V~  stopt met laden ??					13.90	??

Plan:

- Verder met Ringtrafo’s  ( 230V  2 X 12 V ) op secundaire variac

- Als hij idd regelt op 13.9 V ;  dan belasting opvoeren;  Onderzoeken hoe heet de regelaar wordt

- Ook checken of hij zelfstartend is (zonder akku), maar met C (33 000 uF, 63V)

Metingen 31-1-2017  (serie 3)

Opstelling:

Variac,  Voltmeter ( V in ~ ), parallel,     A-meter (A in ~), serie

SH  Regelaar in (gele draden)

(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd  2011)

Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel),   A Meter (stand 10A) serie,   Akku (gel 12V, 4AH) ,

Belasting: Lamp 12V 55W H7:  Lamp aangesloten aan  + kant SH (rode draad);     Akku 12V  4 AH

Blauw (-) UIT;  Huis ook aarden!

Dikke draden ~, Regelaar uit (+/-) en Belasting

V sense   (zwarte draad) aan   + Akku  (-> V out = V sense)

Variabele V~

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)			Foto Scoop

______________________________________________________________________________________

6.92		0.01		12.39		-4.01		12.39

11.54		0.02		12.41		-4.00		12.41				1

12.51		3.19		12.64		-1.40		12.64  		Begint te laden

13.44		5.32		12.97		+0.23		12.97		Laadt		2

15.38		7.89		14.10		+2.16		14.10				3

17.42		7.88		14.11		+1.23		14.11				4

20.52		8.77		14.20		+0.94		14.20				5

22.75		8.48		14.18		+0.64		14.18	_________________________________________________________________________________

Variac  naar beneden

16.98		6.64		14.09		0.51		14.09

_________________________________________________________________________________

18.64		7.12		14.09		0.40		14.09

V out versus Tijd

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)

______________________________________________________________________________________

16:28		21.24		7.80		14.17		+0.42		14.17

16:32		21.31		7.59		14.17		+0.31		14.17

16:35		21.27		7.52		14.17		+0.26		14.17

16:40		21.31		7.30		14.16		+0.18		14.16

16:45		21.26		7.23		14.16		+0.16		14.16

16:50		21.25		7.12		14.15		+0.14		14.15

Akku belasting valt uit (A-meter)   -> lamp brandt door -> regelaar schakelt uit na korte  piekspanning

Conclusie:  beschermt elektronische apparatuur niet tegen wegvallen akku (Spannings Piek)

Nieuwe lamp 12V 55W H7  belasting + Akku  -    voortzetten test

16:57		0		0.11		12.49		-4.00		12.49		Laadt niet

16:59		13.19		5.13		13.00		+0.15		13.00		Laadt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17:00		17.55		8.14		14.11		+1.29		14.11		Laadt

17:05		18.42		7.34		14.09		+0.33		14.09

17:10		18.35		7.24		14.08		+0.22		14.08

17:15		18.41		7.23		14.08		+0.16		14.08

17:20		18.47		7.20		14.08		+0.11		14.08

----------------------------------------------------------   EINDE TEST-------------------------------------------------------------------

Afvallen Akku spanning na test:

Tijd		Tijd (s)				V akku		I akku (A)

17:02		2				13.03		-4.02		Lamp 12V 55W H7

12.57		-4.00			“

12.53		-4.00			“

30				12.51		-4.00			“

60				12.50		-4.00			“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------      Last uit     ----------------------------

0				12.82		0	Akkuspanning loopt weer op (textbook)

30				12.98		0

60				13.00		0

120				13.03		0

150				13:04		0

17:25		180				13:05		0

17:40		1080				13.08		0

18:46		5040				13.08		0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusies:

- Serieregelaar  (  V < 13.9V ) , met bescherming tegen hoge ~  spanning op ingang

(begint te shunten v/a  25.8 V  ~):  als akku verbinding verbroken (losse pool of kapotte hoofd zekering).

Laadt vanaf zo’n 15.2 V~  (afhankelijk lading akku)

- Regelaar heeft akku met gedeeltelijke lading nodig (kan alleen laden v/a 11.4V):

(beschermd tegen defekte accu (open of kortgesloten cel) .

Normaal niet zo’n issue, omdat elektrische starter niet werkt met lege/kapotte akku:

Motor kan dan toch niet gestart worden!

- Regelaar regelt op 13.9 V (correct met het oog op onnodig gassen/beschadiging (gel) akku)

Let wel op spanningsval in de plaats van de Vsense (vlak achter kontaktslot)

- Thyristoren aan + zijde van Graetz brug (volgens scoop), e.e.a. ook volgens Silent Hektik Website

Kenmerken:

- Serie Regelaar met regelpunt van 13.9V op Vsense:

- Redelijk Vriendelijk voor de alternator  (seriële regelaar =  DUCATI ENERGIA principe: GB 2 016 750A)

- behalve als belasting wegvalt: Hoge ingangsspanning ->  Shunting van de ingang: Extra feature

- Regelaar lijkt beschermd tegen wegvallen akku  plus belasting (met als gevolg hoge (tot zo’n 80 -100 V AC ingangsspanningen): begint te shunten v/a ca 25V~.

- Beveiligd tegen draad breuk in V sense (geen uitgangsspanning, als Vsense niet spanningsvoerend)

- Geschakelde Vsense voorkomt  parasitair stroomgebruik (leeglopen akku door +/- 20 mA).

- Kan zonder akku gebruikt worden:   C:  33,000 µF, 63V aan de uitgang tussen Rood en Blauw:

Condensator levert aanloop spanning (nog niet getest)

Voordelen

    - Goed geconstrueerd, ziet mooi uit.

    - Regelt goed:  13.9 V (veilig/optimaal  voor Gel akku’s: weinig gassen)

    - Goed beveiligd tegen zelfdestructie (Bestand tegen hoge stroom & hoge ingangsspanning)

    - Beveiligd tegen losse verbinding tussen regelaar en akku

(Hoge ingangsspanningen  tot zo’n 100V ~ -> shunting v/a 25V~  ingangsspanning)

    - Beveiligd tegen defekte akku (kortgesloten of open cel in akku)

(heeft minimaal 11.4 V = nodig op V sense om te starten)

    - “Relatief lage belasting van de alternator” vergeleken met pure shunt regelaars zoals  Elektrex World  RR51 (of bv Shingenden FH020AA/ FH012AA).

    - Bewezen betrouwbaarheid/duurzaamheid in Rotax Vliegtuigmotoren met weinig koeling (waar Ducati Energia massaal kapot ging:  zichzelf intern los soldeerde ( m.n. MR2510 dioden: constructiefout)

Nadelen

    - Niet zo energiezuinig; dissipeert nog steeds veel vermogen bij hogere overtollige ingangsspanning en lage afname

    - Reageert met een piekspanning wanneer akkuverbinding verbroken wordt

(ECU  etc. beschadiging): Varistor o.i.d. nodig

    - Koellichaam relatief klein: Moet extra door rijwind gekoeld worden

    - Geen thermische protectie (>70 graden C)?

    - Relatief hoge prijs:  200 €