- Beschouw de stroom- spanningskarakteristiek (werkgebied) van een denkbeeldige diode:

Stel dat er een variërende spanning over de diode wordt geplaatst met DC-component UF = 0,3V en AC-component  uf = - 0,1V ↔ +0,1V.  Bereken de statische en dynamische weerstand van de diode in deze omstandigheden (10).

UF= 0,3 V

If = 10 mA  @ 0,3V

Rstat=UF/IF = 30 

uf  = 0,2 Vd

if  = 3,3 mA (0,2 V = 2/3 0,3V, aangezien uf - 0,1 V of + 0,1 V is, stijgt of daalt if  1/3 mee met de spanning)

Rdyn=uf/if = 0,2 V/3,3 mA = 60,6 

- Bepaal de overdrachts –vergelijking en karakteristiek(10) en de tijdsdiagramma’s voor de onderstaande schakeling (10)

Overdrachtskarakteristiek:

Vuit = VR – VR/(R1+R2)*R2+VIN/(R1+R2)*R2

VUit = 5V – 5 V/(1k + 2k)*2k +10V/(1k + 2k)*2k

= -5